基于RDK X5的电子实验室巡检管理系统与多模态大模型分层协同优化

一、项目定位与研发背景

本项目面向高校电子信息类实验室，如电工电子实验室、集成电路实验中心和创新实践实验室等，围绕安全管理、实验过程记录和物资管理需求展开。系统采用“固定监控发现异常、移动机器人到点复核”的工作方式，并结合可升降感知模组、多模态视觉感知和按需调用的大模型分析，形成一套面向实验教学全过程的巡检与管理方案。

与只关注单次异常检测的方案相比，本项目更强调实际教学流程中的连续管理。系统在课前完成工位记录，在课中辅助查找设备与耗材，在课后对实验桌进行验收，并将相关结果统一整理为结构化记录，便于教师和管理人员查看。

二、现有痛点与解决思路

1. 隐蔽性热隐患不容易及早发现

排插过载、电烙铁遗忘断电、局部元件异常发热等问题，在进入明火或浓烟阶段前通常已经存在一段时间。传统烟感和普通可见光监控对这一类早期异常的感知能力有限。

2. 仪器和耗材查找效率不高

万用表、示波器、信号源等大型设备的位置可能随使用发生变化；贴片电阻、电容、芯片盒等小型耗材数量多、体积小，依靠人工盘点和口头询问查找效率较低。

3. 工位使用记录不完整

实验教学中需要知道某张实验桌何时被使用、谁在使用、现场状态是否留痕。仅依赖手工签到和教师目测，后续查询和责任追溯都不方便。

4. 实验结束后的桌面验收缺少统一方式

导线散落、纸张遗留、电烙铁未归位、电源未断开、器件未回收等问题，在实验结束后比较常见。传统做法主要依靠教师逐桌提醒，效率较低，也缺乏统一标准。

针对这些问题，本项目采用固定监控负责全局观察，移动机器人负责局部复核，再配合本地模型和按需调用的云端模型完成信息整理和结果输出。系统不追求所有数据都进入大模型，而是先在本地完成大部分判断，再把少量复杂事件交给上层分析，这样更符合实验室场景的算力、网络和成本条件。

三、核心技术方案设计

1. 基于固定监控与移动巡检联动的全局预警与局部复核

系统接入实验室现有固定监控视频流，固定监控负责全天候的全局观察，用于发现疑似发热、异常亮灯、疑似烟雾、工位异常占用、桌面杂乱等情况。

当固定监控发现疑似异常时，系统将相关位置映射为机器人可执行的导航目标。移动机器人接收任务后前往对应工位，利用近距离视觉、深度和热成像信息进行二次复核。这样可以减少机器人无效巡逻，同时提高异常定位的针对性。

2. 引入升降机构的多高度复核与热隐患识别

考虑到实验台面遮挡、设备堆叠和桌下区域较难直接观察，机器人采用电动伸缩杆进行多高度扫描。底层主要看桌下排插和线缆，中层看台面设备与电烙铁，较高位置用于俯视观察桌面整体情况。

主感知模组融合 RGB 图像、深度信息和红外热成像结果，对局部区域的温度和空间位置进行联合判断。当温度异常出现在特定区域时，系统可以给出异常点位和简要说明，为后续提醒和记录提供依据。

3. 基于分层认知处理的巡检信息分析机制

原方案中已经使用多模态模型生成巡检简报，但如果把监控视频和机器人图像都直接送到大模型处理，会带来三个实际问题：一是调用成本高，二是响应速度慢，三是持续上传图像不利于带宽和隐私控制。实验室绝大多数时段处于正常状态，真正需要深入分析的只是少数异常事件，因此系统采用分层处理方式。

（1）端侧快速初筛

第一层运行在 RDK X5 的端侧视觉推理能力上，主要负责目标检测、热成像阈值判断和基础规则判断。它持续处理固定监控和机器人采集到的画面，识别人、实验桌、电烙铁、排插、仪器、导线、烟雾迹象等目标，并输出事件类型、时间、工位编号和置信度等结构化结果。大部分正常画面在这一层就被过滤，不再向上发送。

（2）本地小模型理解与处置建议

第二层运行在本地边缘侧，用较小的语言模型结合结构化事件标签、现场截图、热成像图和工位上下文，对异常做简要说明。例如系统可以生成“3号工位桌面右侧疑似存在未断电电烙铁，当前温度较高，建议复核并提醒学生处理”这一类短文本。

这一层还负责给出本地处置建议，如是否需要语音提醒、是否需要机器人到点复核、是否需要把结果写入桌面验收记录。对于大多数普通异常，本地层就可以完成处理。

（3）按需调用云端分析

第三层只在少数情况下调用云端多模态模型，例如：需要生成一份完整的课后验收报告、需要对同一事件的多张图像做综合分析、或者本地模型判断不够确定时。云端模型主要承担整理和总结的工作，而不是接管全部实时决策。

这种做法的好处是比较直接的：紧急事件仍然由本地快速响应，普通事件在本地完成说明和记录，只有复杂事件或周期性汇总才上升到云端。这样既能保留多模态模型在总结和归纳上的优势，也能控制成本和延迟。

分层处理功能概览

| 层级 | 主要任务 | 处理内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 | 端侧快速初筛 | 目标检测、热成像阈值判断、基础规则判断 | 异常标签、工位编号、时间戳 |
| 第二层 | 本地理解 | 结合图像和上下文生成简要说明，给出处置建议 | 本地提示、复核任务、日志记录 |
| 第三层 | 按需云端分析 | 复杂事件综合分析、周期性报告生成 | 结构化简报、管理端查看结果 |

4. 基于现场图像采集与工位绑定的实验人员记录

系统在每个实验桌对应区域建立固定视角采集点，结合实验桌编号，对到达工位的实验人员进行现场图像采集与记录。系统不做复杂的身份自动判定，而是保留“工位—时间—图像”的基础记录，为后续追溯和桌面验收关联提供依据。

5. 面向大型设备与小型耗材的分层物资定位

对于万用表、示波器、频谱仪、信号发生器等大型设备，系统通过视觉识别、标签扫描和位置记录相结合的方式，更新设备所在实验桌或区域。查询时，系统返回设备所在位置，并可结合机器人导航进行辅助确认。

对于贴片电阻、电容、芯片、连接器等小型耗材，系统采用柜体、抽屉和盒位编号的方式进行管理。用户查询某类耗材时，系统直接返回对应柜、层、盒的位置，并可通过屏幕、语音或激光提示进行辅助说明。

6. 基于视觉理解的实验后桌面验收

每桌同学完成实验后，系统对实验桌状态进行检查。重点关注电烙铁是否关闭并放回安全位置、排插和电源是否断开、导线是否杂乱拖拽、纸张和包装物等可燃物是否遗留、仪器设备是否归位、元器件盒是否放回指定区域，以及桌面是否存在明显散落器件和垃圾。

系统为每个实验桌输出“合格、需整理、存在安全隐患”等结果，并可给出问题清单。若检测到桌面未整理、电热工具未归位或带电设备未关闭，系统先通过语音提醒或屏幕提示督促学生处理；若在规定时间内仍未完成整改，再将异常结果推送到教师或管理员端。

四、场景自适应的运行机制

1. 无人值守场景（夜间、周末、假期）

在无人值守时段，系统以固定监控预警为主，移动机器人处于待命或休眠状态。固定监控发现疑似发热、疑似烟雾、异常亮灯或异常设备状态后，机器人被唤醒并前往目标工位进行局部复核。若热成像和规则判断均表明温度超限，系统触发本地声光报警，并向管理端推送异常截图和位置信息。

2. 日常教学场景（实验进行中）

在教学时段，系统重点承担实验过程中的辅助管理功能。学生到达工位后，系统记录工位占用情况并采集现场图像；实验过程中，固定监控持续执行全局安全预警，机器人按需进行局部复核；当实验人员需要查找设备或耗材时，系统根据物资定位数据库返回位置，并结合机器人导航或激光提示进行说明。

3. 实验结束场景（课后收尾）

实验结束后，系统切换到桌面验收模式，对各实验桌依次进行检查。若发现电烙铁未归位、电源未断开、桌面杂乱或器件未回收等情况，系统提示对应工位学生完成整理。验收结果同步记录到日志中，并与工位记录相关联，形成完整的实验过程记录。

五、系统物理构型与工程实现

机器人底盘采用低重心麦克纳姆轮移动平台，尺寸控制在实验室通道可通行范围内。为降低升降机构工作时的倾覆风险，电池、边缘计算单元和主要供电模块集中布置在底盘下部。

主感知模组集成 RGB 相机、深度相机和红外热成像单元，安装在电动伸缩机构上，以支持多高度观察。激光指示模块采用独立云台，与主感知模组物理解耦，避免测温和指示相互影响。

边缘侧计算平台负责基础视觉检测、热成像分析、目标跟踪、现场图像记录和本地决策。固定监控摄像头依托实验室现有安防网络部署，与机器人通过局域网或无线网络实现信息同步。复杂的综合分析和报告生成，可根据资源条件选择在本地服务器或云端执行。

六、重点功能展示规划（实景演示方案）

1. 死角热源探测演示

在实验台内侧或桌下排插区域放置发热器件，模拟局部异常升温。演示机器人在平视受阻情况下，通过升降感知模组完成多高度扫描，识别高温区域并输出报警结果。

2. 大型设备位置查询演示

预先将万用表或示波器放置在非固定位置，系统通过扫描识别更新其当前位置。用户发起查询后，系统返回设备所在实验桌或区域，并由机器人导航至相应位置进行辅助确认。

3. 小型耗材摆放指引演示

选取贴片电阻、电容或芯片盒作为示例，提前建立柜体—层级—盒位映射表。用户查询某类耗材后，系统返回具体存放位置，并通过屏幕、语音或激光提示其所在柜盒。

4. 学生工位记录演示

由学生进入指定实验桌区域，系统自动记录该工位的占用情况，并采集对应的人脸照片与到场时间信息，用于验证“工位—时间—图像记录”的联动能力。

5. 实验桌整洁验收演示

模拟实验结束后桌面存在导线散落、电烙铁未归位、纸张遗留或电源未关闭等情况，系统自动识别问题并给出“需整理”或“存在安全隐患”等结果，同时对对应工位发出提醒。

6. 分层处理与巡检报告演示

在完成一次综合巡检后，系统先展示端侧快速判断和本地简要说明的结果，再在需要时调用云端模型生成结构化巡检报告，用于说明系统是如何按层处理信息的，而不是把全部数据直接上传到云端。

七、总结

本项目面向电子实验室的真实管理需求，围绕“人、物、环境”三类对象，构建了一套融合固定监控、移动机器人、多模态感知和分层信息处理机制的智能巡检与管理系统。系统并不追求用单一模型完成所有任务，而是根据任务复杂度，把快速检测、本地理解和按需云端分析分别放在合适的层级中完成。

在应用层面，系统既能够提升热隐患和异常状态的发现能力，也能够改善工位记录、器材查找和实验结束后的桌面收尾质量。整体目标不是替代教师和管理人员，而是在工程可实施的前提下，为高校实验室提供一套更完整、更方便使用的辅助管理方案。